Thermal Energy Design Problem

ข้อสอบมี 2 ตอนให้นักศึกษาเขียนตอบในสมุดเขียนคำตอบทั้งสองตอน

ตอนที่ 1 ข้อละ 2 คะแนน

1.ในการออกแบบ Cane Juice Heater ซึ่งเป็น Shell and Tube Heat Exchanger ควรให้น้ำอ้อยหรือไอน้ำอยู่ฝั่งด้านในท่อเพราะเหตุใด

2.ในการออกแบบ Cane Juice Heater ความเร็วของของไหลในท่อจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากให้อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้

- ความเร็วของของไหลในท่อสูง

- ความเร็วของของไหลในท่อต่ำ

3.ในการออกแบบ Cane Juice Heater จะมีการกำหนดความยาวของ Tube ที่ใช้ว่าไม่ควรเกิน 4 เมตร ให้อธิบายเหตุผลว่าหากความยาวของ Tube มีค่ามากจะเกิดปัญหาอย่างไร

4.ในการออกแบบ Evaporator ความสูงของ Evaporator จะต้องเหมาะสมให้อธิบายว่าหาก Evaporator สูงมากเกินไปหรือสูงน้อยเกินไปจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

5.ในการออกแบบ Evaporator ความเร็วของไอที่เกิดจากการระเหยใน Evaporator เป็นตัวแปรที่สำคัญมากให้อธิบายว่าหากความเร็วของไอมีค่าสูงเกินไปจะมีผลอย่างไร และมีวิธีการการหาความเร็วของไอที่เกิดจากการระเหยใน Evaporator ได้อย่างไร

ตอนที่ 2 (20 คะแนน)

ให้นักศึกษาออกแบบ Cane Juice Heater แบบ Shell and Tube Heat Exchanger ที่ใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

อุณหภูมิน้ำอ้อยเข้า	90 oC

อัตราการไหลน้ำอ้อย	100 ตันต่อชั่วโมง		ค่า Specific Heat ของน้ำอ้อย 3.8 kJ/(kgC)

ความหนาแน่นของน้ำอ้อย 1050 kg/m3		ความเร็วน้ำอ้อยใน Tube 2 m/s

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (Ui) 0.95kW/m2C

ไอน้ำที่ใช้เป็นแหล่งความร้อนอุณหภูมิ 65 oC

Steam ที่ใช้ในการให้ความร้อนเป็น Saturated Vapor ที่ 1.5 barg

อัตราการไหลของ Steam ที่ให้ความร้อน 1.5 ton/h

ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 38 mm 	ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน 36 mm

ความยาวท่อ 4 เมตร ระยะ Pitch 50 mm

โดยผลลัพธ์ของการออกแบบให้มีการรายงานดังต่อไปนี้

- จะสามารถเพิ่มอุณหภูมิน้ำอ้อยได้เป็นเท่าไหร่

- Heater ที่ใช้ต้องมีความยาวท่อรวมเท่าไหร่

- ต้องใช้จำนวน Pass กี่ Pass

- ให้คำนวณขนาดของ Tube Sheet ด้วย