Thermal Energy Design Problem

ข้อสอบมี 2 ตอนให้นักศึกษาเขียนตอบในสมุดเขียนคำตอบทั้งสองตอน

ตอนที่ 1 ข้อละ 2 คะแนน

1.ในการออกแบบ Cane Juice Heater ซึ่งเป็น Shell and Tube Heat Exchanger ควรให้น้ำอ้อยหรือไอน้ำอยู่ฝั่งด้านในท่อเพราะเหตุใด

2.ในการออกแบบ Cane Juice Heater ความเร็วของของไหลในท่อจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากให้อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้

- ความเร็วของของไหลในท่อสูง

- ความเร็วของของไหลในท่อต่ำ

3. Evaporator แบบ Calendia จะมีท่อใหญ่ตรงกลาง (Center Wall) จะอธิบายเหตุผลที่ต้องมี Center Wall ใน Evaporator

4.ในการออกแบบ Cane Juice Heater หากในการออกแบบพบว่าต้องมีจำนวน Pass เป็นจำนวนมาก เช่น 40 pass แต่ในการสร้าง Heater จริงจะทำจำนวน Pass ได้ไม่เกิน 20 Pass จงอธิบายว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

5.ในการออกแบบ Evaporator ความเร็วของไอที่เกิดจากการระเหยใน Evaporator เป็นตัวแปรที่สำคัญมากให้อธิบายว่าหากความเร็วของไอมีค่าสูงเกินไปจะมีผลอย่างไร และมีวิธีการการหาความเร็วของไอที่เกิดจากการระเหยใน Evaporator ได้อย่างไร

ตอนที่ 2 (20 คะแนน)

ให้นักศึกษาออกแบบ Cane Juice Heater แบบ Shell and Tube Heat Exchanger ที่ใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

อุณหภูมิน้ำอ้อยเข้า	92 oC

อัตราการไหลน้ำอ้อย	100 ตันต่อชั่วโมง		ค่า Specific Heat ของน้ำอ้อย 3.8 kJ/(kgC)

ความหนาแน่นของน้ำอ้อย 1050 kg/m3		ความเร็วน้ำอ้อยใน Tube 2 m/s

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (Ui) 0.95kW/m2C

Steam ที่ใช้ในการให้ความร้อนเป็น Saturated Vapor ที่ 1.5 barg

อัตราการไหลของ Steam ที่ให้ความร้อน 1.5 ton/h

ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 38 mm 	ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน 36 mm

ความยาวท่อ 4 เมตร ระยะ Pitch 50 mm

โดยผลลัพธ์ของการออกแบบให้มีการรายงานดังต่อไปนี้

- จะสามารถเพิ่มอุณหภูมิน้ำอ้อยได้เป็นเท่าไหร่

- Heater ที่ใช้ต้องมีความยาวท่อรวมเท่าไหร่

- ต้องใช้จำนวน Pass กี่ Pass

- ให้คำนวณขนาดของ Tube Sheet ด้วย