Group Work Assignment #7  Steam Generator Heat Balance     (คะแนน  5%)
คำสั่ง

1. ให้ทำเป็นงานกลุ่ม โดยใช้ Ms-Excel 




2. นำลง website ของกลุ่ม และส่งรายงานในวันที่ 8 กันยายน 2551
3. นอกจากตารางการคำนวณใน Excel แล้วให้มีการอธิบายหลัก แนวคิด ข้อสรุป ให้ชัดเจนด้วย คะแนนจะอยู่ในส่วนนี้ไม่น้อย
โจทย์  จากโปรแกรมการวิเคราะห์การเผาไหม้ในเรื่อง Fuel and Combustion ให้นักศึกษาพัฒนาโปรแกรมการคำนวณ Steam Generator Heat Balance และให้หาประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ (Based on HHV)ดังต่อไปนี้
· Fuel ultimate analysis

· Coal, as-fired: C 77%, H2 5%, O2 6%, S 1%, Ash 11%

· Heating value of fuel: 30,000 kJ/kg

· Refuse: Ash 80%, Combustible 20%

· Refuse temperature: 180 oC
· Boiler capacity 250 ton/h
· Flue gas analysis (by volume, dry basis)

· CO2 11.90%, CO 0.36%, O2 7.13%, N2 80.61%

· Flue gas temperature: 230 oC
· Blowdown

· TDS of feedwater 250 ppm

· TDS of blowdown 2500 ppm

· Boiler surface temperature
 55 C

· Boiler outer surface area 1000 m2
และให้นักศึกษาให้คำแนะนำว่าหากจะปรับปรุง Boiler นี้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างและประสิทธิภาพจะสูงขึ้นเท่าใด
